| Reperti |  | 63:6 | 227:1 | 333:4 | 341:11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solubiliz- zazione degli sfri-di | attacco con HCl concen-trato | solubilizza in gran parte (76%) quasi senza sviluppo di gas | solubilizza in gran parte (76%) senza sviluppo di gas | solubilizza in gran parte (77%) quasi senza sviluppo di gas | solubilizza in parte (36%) con note-vole sviluppo di H2S e violenta formazione di schiuma |
|  | attacco del resi-duo con HNO3 diluito al 50% | solubilizza pratica-mente tutto con mo-destissimo sviluppo di ipoazotide solo a caldo | solubilizza prati-camente tutto con modestissimo sviluppo di ipoazotide | lieve schiumeggia-mento, lieve odo-re di H2S, ipoazo-tide quasi nulla anche a caldo | solubilizza con violento sviluppo di ipoazotide lasciando un residuo insolubile |
|  | soluzioni riunite e portate a volume esatto | giallo-verdastra | giallo-verdastra | giallo-verdastra | marrone |
|  | residuo insolubi-le | tracce, beige (non grafitico) | 0,11%, grigio-biancastro (silicatico?) | tracce, beige (non grafitico) | 5,55%, giallo-rossiccio (zolfo e ossido di ferro?) |

Tab. 4. Ghisa in lingotto: risultati delle analisi chimiche (R. Castaldi).